Открытый урок в 11 классе

по теме

Разработал:

преподаватель физики

МБОУ Инженерный лицей УГНТУ №83

им.  Героя Советского Союза Пинского М.С.                                         Лукманов Д.Р.

План

- Организационный момент

- Теоретическая часть

- Практическая часть

- Расчёт на компьютере.

- Вывод.

I.	Здравствуйте. Садитесь. Кто отсутствует.

Задача на сегодня:

а)провести эксперимент по физике

б) помощью программы Excel построить графики зависимости силы тока от времени I(t), с помощью линии тренда получить уравнение I(t)

в) вывести первообразную уравнения I(t)

г)  произвести расчёт количества заряда протекшего через проводник.

II.	К полупроводникам относятся класс веществ с сопротивлением значительно большими, чем у металлов, и свойством понижения сопротивления с ростом температуры.

Часто бывает необходимо замещение ионов одного металла ионами другого металла. Суперионные полупроводники - Lix-∂Cu2-xS пример тому. Ионы меди замещают ионами лития. Достаточно знать количество заряда протекшего через образец, чтобы рассчитать массу лития внедрённого в него.

- Лабораторная работа

Собрать цепь, каждые 5 секунд в течение 60 секунд снимать показания амперметра, медленно меняя сопротивление резистора.

R

A

E               K

IV.   Делаем график зависимости тока от времени.

| время | ток |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |

Далее используя линию тренда, получить вид уравнения и вывести первообразную.

В данном случае соответственно

Y=0.0005*X3/3-0.0521*X2/2+1.8632*X

| время | заряд |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 8,685583 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 16,19367 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22,64925 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 28,17733 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 32,90292 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 36,951 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 40,44658 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 43,51467 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 46,28025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 48,86833 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 51,40392 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 54,012 |  |  |  |  |  |  |  |

Данное уравнение используем для расчёта заряда в любой промежуток времени.

Сейчас можно рассчитать массу лития даже если не знаешь или не помнишь уравнения Фарадея.

M=N*m0 где  m0 масса одного атома

m0=μ/NA, N=Q/QLi

M=Q* μ/ NA* QLi

Таким образом поставленная цель достигнута.

V.  Лет 20-30 назад точные расчёты были практически нереальны, сегодня же использование ЭВМ значительно облегчает работу в расчётной части. И даже позволяет смоделировать некоторые процессы, исключив тем самым дорогостоящие эксперименты, и экономя много времени.

VI.      Домашняя работа: разобраться в последовательности (методике) эксперимента и закончить расчёты.