Тема 1.4.Оборудование для механизированной дуговой сварки

Общие сведения и классификация сварочных полуавтоматов

При механизированной сварке используют специальные сварочные аппараты, обеспечивающие механизированную подачу сварочной проволоки, а перемещение дуги вдоль оси шва выполняется вручную. Такие аппараты получили название полуавтоматов для дуговой сварки.

Полуавтоматы классифицированы по разным признакам:

- по способу защиты сварочной зоны: для сварки под флюсом, в среде защитных газов, открытой дугой;

- по способу регулирования дуги: в основном применяют полуавтоматы с саморегулированием дуги;

- по виду применяемой проволоки: сплошной, порошковой или комбинированной;

- по способу подачи проволоки: толкающего, тянущего и комбинированного типа;

- по конструктивному исполнению: со стационарным, передвижным и переносным подающим устройством.

Для сварки выпускают полуавтоматы, рассчитанные на номинальные токи 150-600А, для проволоки диаметром 0,8-3,5 мм со скоростями подачи 1,0-17,0 м/мин.

В комплект полуавтоматов обычно входят подающее устройство с кассетами для электродной проволоки, шкаф управления, сварочные горелки, провода для сварочной цепи и цепей управления, газовая аппаратура.