Основные узлы сварочных автоматов

Сварочные автоматы комплектуются из следующих основных узлов: сварочной головки, тележки, пульта управления, аппаратного шкафа, кассет со сварочной проволокой.

Основными элементами сварочной головки являются механизм подачи проволоки, подающие ролики, токоподводящий мундштук и устройства для установочных перемещений головки.

Механизм подачи состоит из электродвигателя и редуктора. При использовании электродвигателей переменного тока применяют регулируемые редукторы. Электродвигатели постоянного тока могут работать в сочетании с нерегулируемыми редукторами. Подающие ролики расположены на выходных валах редуктора. Их назначение - стабильная подача сварочной проволоки без проскальзывания. Обычно это достигается при использовании двух пар подающих роликов. Рис

К корпусу редуктора крепится токоведущий мундштук для обеспечения электрического контакта и направления проволоки в сварочную ванну. Мундштук должен обеспечивать минимальное блуждание торца электрода относительно сварочной ванны. Для этого иногда на головку перед мундштуком устанавливают роликовый приви’льный механизм для правки проволоки. Кроме того, в мундштуке должен обеспечиваться надежный электрический контакт со сварочной проволокой. Конструкции мундштуков различны в зависимости от способа сварки, диаметра и жестокости проволоки. Для сварки электродной проволокой большого диаметра (3-5 мм) наибольшее распространение получили мундштуки с роликовым скользящим контактом. При использовании проволок меньшего диаметра (0,8-2,5 мм) применяют трубчатые мундштуки. Скользящий контакт поддерживается за счет сменных наконечников мундштука. Применяют также мундштуки колодочного типа, состоящие из двух подпружиненных колодок, и мундштуки сапожкового типа (рис.2).

Рис.2 Токоподводящие мундштуки для автоматов:

а - роликовый, б - трубчатый, в - колодчатый, г – сапожковый

Конструкция подвески сварочной головки должна обеспечивать возможность ее установочных перемещений: вертикальное - для установления необходимого вылета электрода или угла наклона его относительно свариваемого стыка; поперечное - для установки торца электрода по центру стыка в начале и корректировки его в процессе сварки.

Тележка предназначена для перемещения головки вдоль свариваемого стыка. В большинстве автоматов тележка выполняет  роль базового элемента. На ее корпусе устанавливают сварочную головку, кассету для проволоки и пульт управления автоматом. Тележка должна обеспечивать плавность хода в широком диапазоне скоростей сварки. Различают тележки тракторного и кареточного типов. Тележка тракторного типа перемещается с помощью бегунковых колес либо по направляющим рельсам, либо непосредственно по свариваемому изделию. Тележка кареточного типа перемещается только по направляющим  стапеля или устройства крепления самого автомата. Конструкция направляющих элементов зависит от формы свариваемого стыка. Для сварки продольных прямолинейных швов часто применяют консольные направляющие. Автоматы консольного типа универсальны. Их можно использовать и для сварки поворотных кольцевых швов. Применяются также направляющие портального типа, смещенные относительно изделия и установленные непосредственно на приспособлениях с закрепленными в них изделиями.  В автоматах для сварки неповоротных кольцевых стыков каретка перемещается по направляющим, имеющим форму окружности. Для перемещения каретки применяют механизмы с бегунковыми колесами, зубчатыми рейками, ходовыми винтами. Тележки автоматов перемещаются с помощью электродвигателей через редуктор. В автоматах с электроприводом постоянного тока скорость перемещения тележки регулируется изменением частоты вращения двигателя. В приводах переменного тока настройку скорости тележки осуществляют сменными шерстнями в редукторе.

В зависимости от способов сварки сварочные автоматы могут снабжаться дополнительными устройствами. Так, при сварке под флюсом сварочные автоматы имеют специальную флюсовую аппаратуру, предназначенную для подачи флюса в зону сварки и уборки его по окончании процесса. Такие устройства выполняются в виде съемных бункеров, в которые флюс засыпается и подается самотеком в место сварки в ходе выполнения сварного шва. Иногда применяют специальные флюсоподающие и убирающие аппараты, работающие с помощью сжатого воздуха.

В автоматах для сварки в защитных газах вместо обычного токоподводящего мундштука используется специальная сварочная горелка, в которой помимо токоподвода имеются устройства для подачи защитного газа в зону сварки и принудительного охлаждения  горелки от перегрева.

Роликовые копиры (рис.3) предназначены для направления при сварке конца электродной проволоки точно по разделке кромок или вершине угла свариваемого шва. Они жестко связаны с мундштуком и представляют собой кронштейн 2, в котором установлен один или несколько роликов 1, расположенных друг за другом. При сварке ролики катятся по разделке кромок 4 перед электродом 5 и направляют его строго по оси шва. К кромкам ролики прижимаются пружинами 3.

Рис.3 Роликовые копиры:

а – двухроликовый, б - трехроликовый

Указатели с корректором (рис.4) служат для ручной корректировки направления движения конца электродной проволоки по оси шва. Они располагаются вдоль оси шва, в одной плоскости с электродом, и показывают  положение конца   электрода,   закрытого флюсом. Указатели крепятся на мундштуке вместо роликового копира. Во время работы сварщик следит за положением стрелки - указателя или пучка света и вручную корректирует положение электрода относительно оси шва.

Рис.4 Указатели направления движения электродной проволоки по шву:

а – стрелочный, б – световой;

1 – пучок света, 2 – линза, 3 – трубка, 4 – электрическая лампочка, 5 – выключатель, 6 – диафрагма, 7 – шарнир, 8 – ссыпной патрубок автомата, 9 – электродная проволока, 10 – слой флюса, 11 – стрелка – указатель

Подающие и прижимные ролики служат для подачи электродной проволоки в зону сварки. Подающий и прижимной ролики изготовляют из легированной или высоколегированной стали и подвергают термообработке. Для лучшего сцепления с проволокой на поверхности подающего ролика фрезеруют или накатывают зубья (насечка). Прижимной ролик обычно имеет гладкую рабочую поверхность.

Мундштуки служат для направления электрода и подвода к нему сварочного тока непосредственно вблизи сварочной дуги. По своей конструкции они могут быть роликовые, колодочные и трубчатые.

Роликовый мундштук (рис.5, а) выполнен в виде двух бронзовых контактных роликов 4, неподвижно укрепленных на токоведущих пластинах. Для лучшего контакта ролики сжимаются пружиной 2 при помощи натяжного болта 3. По мере износа контактные ролики поворачивают на некоторый угол и закрепляют в новом положении гайками 5.

Рис.5 Токопроводящие мундштуки:

а – роликовый, б – колодочный, в – трубчатый

Колодочный мундштук (рис.5, б) состоит из двух токоподводящих колодок 1, сжимаемых пружиной 5. Чтобы уменьшить износ колодок, в них вставляют сменные вкладыши 4, что позволяет использовать один мундштук для проволок различных диаметров. Мундштук крепят к корпусу головки 2 болтами 3.

Трубчатый мундштук (рис.5, в) состоит из корпуса 1, на который при помощи накидной гайки 2 крепят сменный бронзовый наконечник 3. Оси корпуса и наконечника смещены, благодаря чему проволока в мундштуке изгибается и вследствие своей упругости обеспечивает хороший скользящий контакт. Сменные наконечники можно также ввинчивать в корпус мундштука. В этом случае на хвостовике наконечника нарезается резьба.

Трубчатые мундштуки применяют для проволок небольшого диаметра.

Кассеты и катушки служат для закрепления запаса электродной проволоки на корпусе автомата. В комплект оборудования обычно входят две кассеты: одна находится в работе, а другая - в перемотке. Проволока перематывается из бухты в кассету на специальных станках.

Правильный механизм служит для выпрямления электродной проволоки, поступающей из кассеты в мундштук. Он состоит из 3 - 5 роликов, расположенных в шахматном порядке. Проволока, проходя между роликами, несколько изгибается и правится. Регулируют правильный механизм нажимными пружинами в зависимости от диаметра проволоки и степени ее искривления. Применяют правильные механизмы только для проволок больших диаметров. В некоторых конструкциях автоматов роль правильного механизма выполняет токоподводящий мундштук.

Флюсовая аппаратура предназначена для подачи флюса в зону сварки и уборки нерасплавленного флюса для повторного его использования. Одни флюсо - аппараты могут обеспечить только подачу флюса в зону сварки или только уборку флюса со шва, а другие — одновременную и подачу флюса в зону сварки и его отсос.

Для подачи флюса служит флюсоподающее устройство, которое обычно устанавливается на сварочной головке и движется вместе с автоматом вдоль шва. Конструктивно оно представляет собой бункер с флюсовой трубкой, оканчивающейся шиберной заслонкой. При открывании заслонки флюс под действием собственного веса ссыпается в зону дуги. В верхней части бункера имеется сито для просеивания флюса.

Чтобы удерживать флюс на изделии, применяют флюсоудерживающие устройства: щековые ограничители, насадки, флюсовые коробки и др.

Для механизированной уборки флюса применяют различные типы флюсоотсасывающих аппаратов, один из которых показан на рис.6.

Рис.6 Флюсоотсасывающий аппарат:

1 – всасывающая трубка, 2 – инжектор, 3 – бункер, 4 – фильтр, 5 – тележка, 6 – ведро для флюса