Принципы работы сварочных автоматов

Устойчивый процесс сварки и хорошее качество сварных швов обеспечиваются при оптимально выбранных параметрах режима сварки.

К основным параметрам режима относят напряжение дуги, силу сварочного тока и скорость сварки. Эти параметры необходимо не только правильно установить, но и поддерживать их неизменно постоянными в процессе сварки. Наиболее часто подвержено изменениям напряжение дуги, находящееся в прямой зависимости от ее длины. При сварке плавящимся электродом постоянство длины дуги обеспечивается при равенстве скорости подачи электродной  проволоки VЭ в зону сварки и скорости ее расплавления VП: VЭ = VП.  Если VЭ  > VП, то произойдет уменьшение длины дуги и может возникнуть короткое замыкание электрода с изделием. Если VЭ  < VП, то дуга удлиняется вплоть до обрыва и прекращения процесса. Нарушение равенства скоростей происходит по ряду причин: колебания напряжения в сети, наличие волнистости и неровностей, свариваемых поверхностей деталей, неравномерность подачи электродной проволоки за счет пробуксовывания в подающих роликах, наличие прихваток по длине свариваемых кромок, воздействие магнитного дутья, отклоняющего дугу, и т.д. Сварочная головка автомата реагирует на эти нарушения и восстанавливает  нормальную (заданную) длину дуги.

В применяемых сварочных автоматах используют два принципа регулирования дуги по напряжению: саморегулирование дуги при постоянной скорости подачи электрода; принудительное регулирование, при котором скорость подачи электрода автоматически изменяется в зависимости от напряжения дуги.

Принцип саморегулирования дуги основан на изменении скорости плавления электрода в зависимости от изменения силы сварочного тока (рис.7).

Рис.7 Схема саморегулирования сварочной дуги:

1, 2 – внешние характеристики источника,

3, 4, 5 – статические характеристики дуги

При пересечении вольтамперных характеристик источника и дуги процесс устойчивого горения происходит в точке А. При возрастании длины дуги поднимается статическая характеристика дуги поднимается и процесс горения переместится в точку А3. При этом напряжение дуги растет, а сила сварочного тока уменьшится до значения I3. Так как скорость плавления электрода находится в прямой зависимости от силы тока, то она уменьшится. При постоянной скорости подачи электродной проволоки длина дуги, а следовательно, и ее напряжение будут уменьшаться до первоначально заданного значения, пока не восстановится равновесие: VЭ  = VП. И, наоборот, при уменьшении длины дуги статическая характеристика ее опустится ниже и  процесс перейдет в точку А2, сила тока возрастет до значения I2. Электрод будет плавиться быстрее, длина дуги будет увеличиваться, и равновесие (VЭ  = VП) вновь восстановится. На основе принципа саморегулирования дуги разработан ряд сварочных автоматов, работающих с постоянной, не зависящей от напряжения дуги скоростью подачи электродной проволоки. В автоматах, работающих по этому принципу, для питания дуги следует применять источники питания дуги с пологопадающей внешней характеристикой. Чем более полога характеристика, тем в больших пределах изменения силы сварочного тока при отклонениях длины дуги и тем более интенсивно будет происходить процесс саморегулирования. Автоматы с постоянной скоростью подачи проволоки отличаются более простым устройством и надежны при работе.

Если по какой - либо причине длина дуги возрастет, то возрастет и напряжение дуги. Двигатель привода подачи электродной проволоки начнет вращаться быстрее, увеличивая скорость подачи. Длина дуги, а  следовательно, и ее напряжение восстановятся до первоначального значения. И, наоборот, при уменьшении длины дуги скорость подачи замедляется и параметры дуги вновь восстанавливаются. Равенство скоростей VЭ = VП обеспечивается изменением скорости подачи электродной проволоки. На рис.8 показана упрощенная схема автоматического регулирования параметров дуги сварочного автомата АДС-1000. Электродвигатель (ДГ) подающего механизма сварочной головки питается постоянным током от специального генератора (ГДГ), имеющего две обмотки возбуждения, включенные встречно.

Рис.8 Электрическая схема автоматического регулирования дуги

Независимая обмотка I питается от постороннего источника тока и создает постоянный, независимый от напряжения дуги магнитный поток ФН. Обмотка II генератора через выпрямитель (В) подключена к дуге и создает переменный, зависимый от напряжения дуги магнитный поток ФД всегда больше магнитного потока ФН. Получим результирующий магнитный поток ФРЕЗ = ФД - ФН. Генератор (ГДГ) будет подавать на якорь двигателя (ДГ) напряжение такой полярности и значения, что двигатель вращается в направлении подачи проволоки в зону сварки со скоростью, поддерживающей постоянную длину и напряжение дуги. Предварительно нужное напряжение дуги задается потенциометром (РНД) в цепи независимости обмотки. При холостом ходе магнитный поток ФД  будет максимальным. Максимальным будет и результирующий магнитный поток ФРЕЗ. Двигатель головки с большой скоростью будет подавать электрод вниз. При коротком замыкании электрода с изделием напряжение между ними станет равным нулю, магнитный поток в дуговой обмотке исчезнет и результирующий поток ФРЕЗ = - ФН. это значит, что на якорь двигателя (ДГ) головки будет подано напряжение противоположной полярности и двигатель начнет вращаться в сторону подъема электродной проволоки вверх. Возбудится электрическая дуга. С увеличением длины дуги ее напряжение будет возрастать, также будет возрастать и магнитный поток ФД. При определенном направлении дуги магнитные потоки  ФД и ФН сравниваются, электродвигатель остановится. По мере плавления электродной проволоки напряжение дуги будет продолжать возрастать, магнитный поток ФД станет больше магнитного потока ФН, полярность поменяется и двигатель головки снова начнет подавать проволоку вниз, в зону горения дуги.

Если по каким - либо причинам дуга укоротится, то ее напряжение снизится, вследствие чего уменьшается результирующий магнитный поток и напряжение генератора (ГДГ). Напряжение дуги, а следовательно, и напряжение, подаваемое на якорь двигателя головки, уменьшатся. Электродвигатель начнет вращаться медленнее, скорость подачи электродной проволоки уменьшится, и длина дуги, а следовательно, и ее напряжение будут возрастать до первоначально заданных потенциометром (РНД) значений. Таким образом, восстановится равенство скоростей: VЭ = VП. И, наоборот, если по каким - либо причинам длина дуги возрастет, напряжение дуги также возрастет, увеличится магнитный поток ФД, а следовательно, и магнитный поток ФРЕЗ. Это приведет к увеличению напряжения, подаваемого на якорь двигателя головки, который увеличит обороты и будет с большей скоростью подавать проволоку в зону сварки. Нарушенное равновесие VЭ  = VП будет опять восстановлено. Таким образом, скорость подачи электрода зависит от напряжения дуги, т.е. от ее длины. Эта схема обеспечивает не только поддержание устойчивого горения дуги, но и автоматическое зажигание ее в начале процесса сварки.

В автоматах для сварки вольфрамовым электродом регулирующим воздействием служит принудительное восстановление ранее заданного (опорного) напряжения дуги. Это осуществляется изменением длины дугового промежутка путем перемещения электрода по высоте. При возрастании напряжении дуги электрод автоматически опускается, и, наоборот, при уменьшении дугового напряжения электрод поднимается. С этой целью сварочные головки оснащаются специальной автоматической системой стабилизации дугового напряжения.