Техника безопасности при работе на сварочных  полуавтоматах

Для обеспечения бесперебойной и длительной работы полуавтоматов, а также для своевременного устранения мелких неисправностей при их эксплуатации необходимо проводить профилактические работы.

Ежедневно перед началом работы следует:

- проверить состояние наконечника мундштука и газового сопла. При загрязнении очистить от брызг и нагара, восстановить надежный контакт; проверить место крепления мундштука к шланговому кабелю; проверить крепление сварочной горелки к шланговому кабелю; проверить состояние контактов реле и контактов в местах подключения проводов, при необходимости их зачистить; осмотреть изоляцию соединительных проводов, при необходимости восстановить изоляцию;

- опробовать работу полуавтомата пробными включениями пусковой кнопки; в полуавтоматах для сварки в защитном газе проверить все соединения газоподводящей сети, которые должны быть плотными и не пропускать газ.

Не реже одного раза в месяц необходимо:

-   проверить состояние подающего ролика, при износе заменить;

- проверить уровень смазки в редукторе подающего механизма и долить в случае необходимости;

- очистить от накопившейся грязи канал, по которому подается электродная проволока;

- проверить состояние коллектора и щеток электродвигателя механизма подачи, неисправности устранить.

Раз в год рекомендуется промыть и смазать - зубчатые колеса и подшипники редуктора подающего механизма.

Характерные неисправности в работе сварочных полуавтоматов, вероятные причины их возникновения и способы устранения приведены в табл.3.

Характерные неисправности в работе сварочных полуавтоматов, вероятные причины их возникновения и способы устранения

| Наименование неисправности и дополнительные признаки | Вероятная причина возникновения | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении переключателя на сварочной горелке не зажигается дуга | Отсутствие контактов в сварочной цепи | Проверить надежность контактов и зачистить их |
| При сварке наблюдается неравномерная подача проволоки | Недостаточный нажим электродной проволоки в роликах механизма подачи | Отрегулировать давление прижимных роликов |
|  | Большой износ ведущего ролика | Заменить ведущий рондик |
|  | Задержка проволоки в наконечнике горелки | Прочистить наконечник, заменить новым |
| Прекращается подача защитного газа в горелку | Не срабатывает газовый клапан | Проверить электроцепь газового клапана |
| Электродная проволока образует петлю между подающими роликами и входным штуцером шланга | Большое расстояние между роликами и входным штуцером шланга | Максимально уменьшить расстояние |
| Сопло и цанговый зажим горелки находятся под напряжением | Нарушена изоляция между соплом и горелкой | Восстановить изоляцию |
|  | Между соплом и горелкой попали брызги металла | Удалить брызги металла |
| Не регулируется скорость подачи потенциометром | Неисправен потенциометр | Заменить потенциометр |
| Нет истечения газа из сопла горелки при открытом редукторе | Отверстие редуктора забито льдом | Отогреть редуктор и включить подогреватель |
|  | Не работает газовый клапан | Проверить работу клапана |
|  | Сопло забито брызгами металла | Очистить сопло от брызг металла |
| При нормальной работе двигателя подачи периодические обрывы дуги | Малая скорость подачи проволоки | Увеличить скорость подачи проволоки |
| Приваривание проволоки к изделию | Большой сварочный ток | Уменьшить силу тока |
|  | Малый ток | Увеличить силу тока |
|  | Большая скорость подачи | Уменьшить подачу |

Контрольные  вопросы:

- Что представляют собой сварочные полуавтоматы? Их назначение и классификация.

- Опишите устройство и принцип работы полуавтомата для сварки в защитном газе и под флюсом.

- В чем заключается принципиальное различие сварочных головок в автоматах и полуавтоматах?

- Назовите характерные неисправности в работе сварочных полуавтоматов, вероятные причины их возникновения и способы устранения.

- Какой тип подающего устройства более подходит для механизированной дуговой сварки тонкой и мягкой сварочной проволокой?

- Можно ли полуавтоматом выполнять сварку в автоматическом режиме и как?