Техническое обслуживание автоматов для дуговой сварки

При эксплуатации сварочных автоматов для обеспечения их  бесперебойной и длительной работы, а также  для своевременного устранения мелких неисправностей необходимо проводить  контрольно - профилактические работы.

Ежедневно перед началом работы следует:

- проверить контактные поверхности токоподводящих роликов или мундштуков (при износе их нужно заменить или перевернуть ролики неизношенной стороной для восстановления надежного контакта);

- проверить затяжку всех болтовых соединений автомата, особенно токоведущих, и, если необходимо, потянуть их;

- проверить контактные соединения проводов;

- проверить изоляцию сварочных проводов и цепи управления; в случае повреждения изоляцию восстановить;

- опробовать работу кнопок управления автоматом и источником на пульте.

Не реже одного раза в месяц необходимо:

- проверить и при необходимости подтянуть крепления всех узлов автомата;

- проверить появление люфтов в корректировочных механизмах и устранить их с помощью компенсаторов;

- осмотреть рабочие поверхности подающих и прижимных роликов механизма подачи электродной проволоки, заменить их новыми.

Не реже одного раза в три месяца необходимо:

- произвести профилактический осмотр электрической схемы автомата, очистить ее элементы от пыли и грязи, подтянуть крепления, места пайки проверить;

- замерить якорный ток электродвигателей ходовой тележки и подающего механизма (не должен превышать номинальное значение для данного типа).

Не реже одного раза в течение полугода необходимо:

- произвести осмотр редукторов ходовой тележки и подающего механизма и заполнить их свежей смазкой. Кроме того, при работе на автоматах для сварки под флюсом необходимо следить за исправностью флюсовой аппаратуры, а при работе на автоматах для  сварки в защитных газах – за газовым трактом, проверяя его  на возможную утечку газа.

Характерные неисправности в работе сварочных автоматов, вероятные причины их возникновения и способы устранения приведены в табл.1.

Характерные неисправности в работе сварочных автоматов для дуговой сварки, вероятные причины их образования и способы устранения

| Наименование неисправности и дополнительные признаки | Вероятные причины возникновения | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| При нажатии пусковой кнопки не включается двигатель подачи электродной проволоки | Неисправны предохранители | Заменить предохранитель |
|  | Неисправны контакты кнопок | Проверить и зачистить контакты |
|  | Обрыв в цепи пускового реле | Устранить обрыв или заменить катушку реле |
| При нажатии пусковой кнопки не зажигается дуга, хотя пускатель и двигатель подачи проволоки работают | Неисправны контакты в сварочной цепи | Опробовать надежность контактов |
|  | Отсутствует контакт электрода с изделием | Обеспечить хороший контакт электрода с изделием |
| При включении сварочного тока и незакороченном электроде в сварочной цепи проходит ток | Нарушена изоляция между флюсовой воронкой и сварочной головкой | Проверить состояние изоляции и устранить замыкание |
| Электродная проволока выходит из мундштука не выправленной | Неисправна система правки проволоки | Настроить правильный механизм |
| Неравномерная подача электрода и частые обрывы дуги при нормальной работе двигателя | Слабый зажим проволоки в подающем механизме | Отрегулировать давление прижимного ролика и устранить проскальзывание |
|  | Выработались канавки в подающем ролике | Заменить изношенные ролики подачи |
| При сварке наблюдается перерывы в движении автомата | Пробуксовывает фрикционное сцепление ходового механизма | Зажать фрикцион |
| Проволока сминается в подающих роликах, но не проходит в мундштук | Конец проволоки приварился к мундштуку | Заменить наконечник мундштука |
| Частые короткие замыкания электрода с изделием | Резкое падение напряжения в сети | Увеличить силу сварочного тока |
|  | Слишком короткая дуга | Уменьшить скорость подачи электрода |
| Частые обрывы дуги | Резкое повышение напряжения в сети | Уменьшить силу сварочного тока |
|  | Слишком длинная дуга | Увеличить скорость подачи |
|  | Большой вылет электрода | Уменьшить вылет электрода |
| Сопло сварочной горелки находится под напряжением | Между соплом и мундштуком образовался мостик из брызг металла | Снять сопло, очистить от брызг металла |
|  | Повреждена втулка, изолирующая сопло | Заменить изолирующую втулку |
| При наличии давления в баллоне нет истечения защитного газа из сопла горелки | Отверстие редуктора закупорилось льдом из – за отсутствия подогрева | Включить подогреватель газа и отогреть редуктор |
| Сквозной шов наплавляется на одну сторону (кромку) | Мундштук смещен в сторону одной кромки | Установить мундштук строго по зазору |
| Сквозные прожоги шва | Большой сварочный ток или малая скорость сварки | Уменьшить силу тока, увеличить скорость сварки |
| Недостаточная глубина проплавления | Малый сварочный ток | Увеличить силу тока |
| Пористость в металле шва | Повышенная влажность флюса | Прокалить флюс |
| Плохое формирование шва | Повышенная влажность защитного газа | Установить осушитель газа |
|  | Плохая газовая защита сварки | Проверить качество защиты |
|  | Неправильно выбрана марка проволоки | Сменить марку проволоки |

Контрольные вопросы:

- Каковы требования и назначение автоматов для дуговой сварки?

- Расскажите о классификации сварочных автоматов и их основных видах.

- Каковы принципы работы сварочных автоматов и области их применения?

- Назовите основные узлы сварочных автоматов и их конструктивные особенности.

- Назовите существующие автоматы для сварки под слоем флюса. Их особенности.

- Назовите сварочные автоматы для сварки в защитных газах. Их особенности.

- Назовите газовую аппаратуру для автоматической сварки в защитных газах. Ее назначение.

- Назовите характерные неисправности в работе сварочных автоматов, вероятные причины их возникновения и способы устранения.

- Назовите необходимый набор оборудования для организации поста автоматической сварки в углекислом газе, аргоне, под флюсом.